Slovenská Technická Univerzita – Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Zadanie č.2

Dynamický model dvojramenného manipulátora

ROB

Filip Dubovský

2024

OBSAH

1.	ZADANIE	3

2.	ROZBOR	4

2.1.	Postup riešenia	4

2.1.1.	Lagrange-ové rovnice druhého druhu:	4

2.1.2.	Výpočet Kinetickej a Potenciálnej energie:	4

2.1.3.	Výpočet dynamických vlastností ramien	5

2.1.4.	Výpočet obmedzeného momentu a rýchlosti	7

3.	Zhodnotenie	8

3.1.	Prvá simulácia (skušobná)	8

3.2.	Druhá simulácia (skutočná)	9

4.	KÓD	10

4.1.	Kód aplikácie	10

4.2.	Simulink schéma	13

4.2.1.	Prvá simulácia	13

4.2.2.	Druhá simulácia	13

4.2.3.	Podsystémi simulinku	14

5.	ZÁVER	16

6.	ZDROJE	17

ZADANIE

Vytvorte dynamický model dvojramenného manipulátora a navrhnite riadenie polohovania robota. V simuláciu si vytvoríte pomocou diferenciálnych rovníc odvodených na cvičení. Na tomto type zadania by ste si mali precvičiť implementáciu Lagrangeových rovníc a zafixovať tak preberané učivo.

Parametre manipulátora:

l1=1m,l2=1m

m1=5kg, m2=5kg

B1=2kgm-1, B2=2kgm-1

g=9.812ms-2

V rámci riešenia zadania sa zamerajte na nasledovné úlohy:

- Vytvorte simulačný model dvojramenného robota (detailne popíšte jednotlivé časti schémy, ako vznikli jednotlivé bloky, čo predstavujú).

- Overte funkčnosť modelu (vykresliť priebehy: uhlov, rýchlostí)

- Nájdite na internete konkrétny typ motora+prevodovky, ktorý by bol vhodný pre manipulátor. Vypíšte z katalógu jeho dôležité parametre.

- Navrhnite polohové riadenie pre obe osi manipulátora. Popíšte riadiacu štruktúru. Uveďte, ako ste hľadali vhodné parametre riadiacej štruktúry.

- Overte navrhnuté riešenie pre ľubovoľné polohy (uhly) ramena - vyskúšajte viac zmien (malé, veľké) .

- Experimentujte s obmedzením akčného zásahu regulátora (pridajte blok saturácie, ktorý zohľadní reálne obmedzenie momentov motor, prípadne aj rýchlosti).

- Vykreslite grafy (uhly, momenty). Grafy by mali byť dobre čitateľné a vhodné na tlač.

Obrázok 1 - Schéma dvojramenného manipulátora

ROZBOR

Cieľom tohto projektu bolo odsimulovať dynamické vlastnosti manipulátora (Obrázok 1) pomocou vypočítaných rovníc.

Postup riešenia

Lagrange-ové rovnice druhého druhu:

ddt∂L∂q1-∂L∂q1=Qi

Rovnica 1 – Lagrange-ove rovnice

L=Ek-Ep

Qi=τi-B'iqi

Rovnica 2 – Zovšeobecnené hnacie momenty, sily

Dosadením sme získali:

ddt∂Ek-Ep∂q1-∂Ek-Ep∂q1=τi-B'iqi

Rovnica 3 – Výsledné Lagrange-ove rovnice

Výpočet Kinetickej a Potenciálnej energie:

Ek=Ek1+Ek2

Ek=12∙m∙v2=12∙m∙qi∙l2

Rovnica 4 – Všeobecný výpočet Kinematickej energie

Odvodením pre konkrétne prípady sme získali:

Ek1=12∙m1∙v12

Ek2=12∙m2∙q2∙l22

Rovnica 5 – Vzorce pre jednotlivé ramená

Z obrázka boli odvodené rovnice pre polohy.

yc = l1 ∙ cos(q1) + l2 ∙ cos (q1 + q2)

zc = l1 ∙ sin⁡(q1 ) + l2 ∙ sin (q1+ q2)

Rovnica 6 – Rovnice polohy

Deriváciou týchto rovníc boli získané rovnice na výpočet rýchlostí.

yc = - l1 ∙ sinq1∙q1- l2 ∙ sin (q1 + q2)∙(q1+q2)

zc = l1 ∙cosq1 ∙q1+ l2 ∙ cos q1+ q2∙(q1+q2)

Rovnica 7 – Rovnice rýchlostí

Výsledný vektor bol získaný pomocou pytagorovej vety:

v22=(yc2+zc2)

Rovnica 8 – Všeobecná rovnica na výpočet vektoru rýchlosti

v22=l12q12sin2q1+cos2q1+l22(q1+q2)2+2l1l2q1(q1+q2)∙cosq2

Rovnica 9 – Výsledná rovnica na výpočet vektoru rýchlosti

Výpočet dynamických vlastností ramien

Následne bol tento vektor dosadení:

Ek=12m∙l12q12sin2q1+cos2q1+l22(q1+q2)2+2l1l2q1(q1+q2)∙cosq2

Rovnica 10 – Výsledná rovnica na výpočet Kinetickej energie

Ep=Ep1+Ep2=m1∙g∙l1∙sinq1 +l2∙sinq1+ q2

Rovnica 11 – Výsledná rovnica na výpočet Potenciálna energie

Všetky rovnice boli dosadené do Rovnica 3 – Výsledné Lagrange-ove rovnice a úpravou sme získali:

m1l12+m2l12+m2l22+2m2l1l2cosq2 q1+m2l22+m2l1l2cosq2 q2=τ1-B'1q1+

+m2l1l2∙q2∙sinq2 (2q1+q2)-m1l1g∙cosq1 -m2g∙l1∙cosq1 +l2∙cosq1+ q2

Rovnica 12 – Rovnica polohy prvého ramena

m2l1l2∙cosq2 +m2l22+m2l22∙q2=

=τ2-B'2q2-m2l1l2∙q22∙sinq2 -m2l2g∙cosq1+ q2

Rovnica 13 – Rovnica polohy druhého ramena

Jednotlivé členy rovníc boli nahradené:

j11=m1l12+m2l12+m2l22+2m2l1l2cosq2

j12=m2l22+m2l1l2cosq2

c1=m2l1l2∙q2∙sinq2 (2q1+q2)

g1=-m1l1g∙cosq1 -m2g∙l1∙cosq1 +l2∙cosq1+ q2

Rovnica 14 – Členy prvej rovnice

j21=m2l1l2∙cosq2 +m2l22

j22=m2l22∙q2

c2=m2l1l2∙q22∙sinq2

g2=m2l2g∙cosq1+ q2

Rovnica 15 – Členy druhej rovnice

Týmto spôsobom sme získali tieto rovnice:

q1=τ1-B'1q1+c1q,q-g1q-j12(q)∙q2j11(q)

Rovnica 16 – Rovnica pre výpočet Dynamických vlastností prvého ramena

q2=τ2-B'2q2+c2q,q-g2q-j21(q)j22(q)

Rovnica 17 – Rovnica pre výpočet Dynamických vlastností druhého ramena

Výpočet obmedzeného momentu a rýchlosti

Katalógové hodnoty: [3.][4.]

Hnací moment: 		M = 3.6 Nm

Rýchlosť:		v = 2875/3450 rpm

Prevodový pomer: 	i = 100

Vypočítali sme obmedzený hnací moment, teda maximálne hodnoty:

Mred = M∙i =3.6*100=360 Nm

Rovnica 18 – Výpočet maximálneho momentu

Rovnako sme vypočítali obmedzenú zmenu rýchlosti:

vred = vi=3000100=30 rpm

Rovnica 19 – Výpočet maximálnej rýchlosti

Zmenu rýchlosti sme previedli na radiány za sekundu:

v12 = vred∙2∙π60=π rads

Rovnica 20 - Výsledná maximálna rýchlosť v radiánoch

Získané rovnice sme následne vložili do simulačného programu (Matlab) aby sme overili ich funkčnosť.

Zhodnotenie

Prvá simulácia (skúšobná)

Začali sme tzv. "prázdnou" simuláciou (Obrázok 5), pri ktorej sme na vstupe privedené momenty nastavili na hodnotu 0 a všetko ostatné sme tiež zanedbali, aby sme videli, čo sa stane s ramenom vplyvom gravitačných síl.

Obrázok 2 – Prechodové charakteristiky polohy ramien skušobnej simulácie

Z grafov sme videli, že nám prvé rameno padlo zvislo dole a druhé tiež. Rameno nám kmitalo a ustálilo sa po veľmi dlhom čase.

Druhá simulácia (skutočná)

Zadefinovali sme maximálne hodnoty otáčania ramena a berieme ich do úvahy aby rameno nenabúralo samo do seba.

q1 = -0.9π;0.9π

q2 = -0.9π;0.9π

Následne sme upravili schému (Obrázok 6) a spustili sme ju s rôznymi hodnotami q1 a q2. PID hodnoty sme upravili tak, aby sa nám ramená ustálili čo najrýchlejšie bez zbytočného kmitania.

Obrázok 3 – Prechodové charakteristiky polohy ramien skutočnej simulácie

Pomocou bloku “Saturation” sme zabezpečili maximálne hodnoty momentov aby sme prevodovku nezničili.

Obrázok 4 – Momenty na jednotlivých ramenách

KÓD

Kód aplikácie

Na začiatku kódu boli zadefinované zadané hodnoty. Následne boli z vybranej prevodovky a motora odčítané hodnoty, ktoré boli potom prepočítané na maximálne.

l1 = 1;

l2 = 2;

m1 = 5;

m2 = 5;

B1 = 2;

B2 = 2;

g = 9.81;

Mr = 3.6*100;

vr = 3000/100;

v12 = vr * (2*pi/60);

k = 1.2*pi;

Bola spustená prvá simulácia bez vstupných parametrov na otestovanie základnej funkčnosti ramien.

simTime = 100;

sim1 = sim("rob_zadanie2_sim1.slx", 'StopTime', num2str(simTime));

figure;

plot(sim1.tout,sim1.q1)

grid on;

title('q1');

ylim([-k, k]);

xlabel('t [s]');

ylabel('q [rad]');

figure;

plot(sim1.tout,sim1.q2)

grid on;

title('q2');

ylim([-k, k]);

xlabel('t [s]');

ylabel('q [rad]');

Nastavili sme vstupné hodnoty a maximálne hodnoty.

maxq = ones(1,60)*3

maxM = ones(1,60)*Mr

z1 = [0 1/2 0.9 -0.9 1/2 0]*pi;

z2 = [0 0.9 1/2 0 -0.9 0]*pi;

t = 0:10:50;

q1z = transpose([t;z1])

q2z = transpose([t;z2])

Boli nastavené hodnoty PID regulátorov a začiatočné polohy ramien.

% Starting positions

sp1 = -1/2*pi;

sp2 = 0;

% PID 1

P1 = 3400;

I1 = 40;

D1 = 1800;

N1 = 250;

% PID 2

P2 = 2000;

I2 = 60;

D2 = 1200;

N2 = 250;

Následne bola spustená druhá simulácia a sledoval sa vývoj našich ramien.

simTime = 60;

sim2 = sim("rob_zadanie2_sim2.slx", 'StopTime', num2str(simTime));

figure;

plot(sim2.tout,sim2.q1)

hold on;

plot(sim2.tout,sim2.q1z)

plot(maxq,'Color','red')

plot(-maxq,'Color','red')

grid on;

title('q1');

ylim([-k, k]);

xlabel('t [s]');

ylabel('q [rad]');

figure;

plot(sim2.tout,sim2.q2)

hold on;

plot(sim2.tout,sim2.q2z)

plot(maxq,'Color','red')

plot(-maxq,'Color','red')

grid on;

title('q2');

ylim([-k, k]);

xlabel('t [s]');

ylabel('q [rad]');

figure;

plot(sim2.tout,sim2.Tau1)

hold on;

plot(maxM,'Color','red')

plot(-maxM,'Color','red')

grid on;

title('Tau1');

xlabel('t [s]');

ylabel('M [Nm]');

figure;

plot(sim2.tout,sim2.Tau2)

hold on;

plot(maxM,'Color','red')

plot(-maxM,'Color','red')

grid on;

title('Tau2');

xlabel('t [s]');

ylabel('M [Nm]');

Simulink schéma

Prvá simulácia

Simulink schému sme navrhovali na základe získaných rovníc (Rovnica 16 Rovnica 17). Namiesto Momentov a spätnej väzby sme priviedli na vstup 0.

Obrázok 5 – Simulink prvej simulácie

Druhá simulácia

Simulink schému sme navrhovali na základe získaných rovníc (Rovnica 16 Rovnica 17).

Obrázok 6 – Simulink druhej simulácie

Podsystémi simulinku

Simulink podsystémi sme navrhovali na základe získaných rovníc (Rovnica 16Rovnica 14 Rovnica 15).

Obrázok 7 – Podsystém g1

Obrázok 8 – Podsystém c1

Obrázok 9 – Podsystém 1/j11

Obrázok 10 – Podsystém j12

Obrázok 11 – Podsystém g2

Obrázok 12 – Podsystém c2

Obrázok 13 – Podsystém j21

Obrázok 14 – Podsystém 1/j22

ZÁVER

Cieľom tohto projektu bolo odsimulovať dynamické vlastnosti manipulátora, čo sme úspešne dosiahli. Z grafov je vidieť, že po správnom nastavení PID regulátora dosiahneme žiadaný priebeh.

V zadaní sme však zanedbali hmotnosti motorov a prevodovky z dôvodu jednoduchosti, avšak tieto faktory by výrazne ovplyvnili naše zadanie. Pre úplnosť by bolo vhodné zohľadniť aj tieto hmotnosti. Výsledky by sa mohli ďalej zlepšiť precíznejším vybratím hodnôt pre PID regulátor a vhodnejšími motormi alebo prevodovkami.

„Zadanie som vypracoval sám. Čestne prehlasujem, že som ho neskopíroval a nikomu inému neposkytol. Nech mi je Isaac Asimov svedkom.“

ZDROJE

- MathWorks. (n.d.). MATLAB Documentation. Dostupné z:  https://www.mathworks.com/help/matlab/

- OpenAI. (n.d.). ChatGPT: A State-of-the-Art Conversational AI. Dostupné z: https://openai.com/chatgpt/

- Elektromotory.sk. (n.d.). Sneková elektropřevodovka WGM130. [Online]. Dostupné z: https://www.elektromotory.sk/obchod/snekova-elektroprevodovka-wgm130/

- Elektromotory.sk. (n.d.). Elektromotor 1.1kW 2875RPM 1 AL 80 M/2. [Online]. Dostupné z: https://www.elektromotory.sk/obchod/elektromotor-1-1kw-2875rpm-1-al-80-m-2/